СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                                                  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВАЛЬНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                                   УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                       ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ                                                      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РЕШЕНИЕ

## « 17 » июня 2014г.				с. Завальное		№ 60/170

«Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области до 2027года »

В целях эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения  территории сельского поселения Завальновский сельсовет, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2010г. № 154 « О требованиях к схемам теплоснабжения , порядку разработки и утверждения» ,Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Совет депутатов сельского поселения Завальновский сельсовет

РЕШИЛ:

1.Утвердить схему теплоснабжения сельского поселения Завальновский  сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области  до 2027 года. (прилагается).

2.​ Направить данное решение главе администрации сельского поселения Завальновский сельсовет для подписания и обнародования.

Председатель Совета депутатов							                         сельского поселения Завальновский сельсовет				Ю.В.Бубнов

Приложение №1

Решение сессии № 60/170 от «17» « июня » 2014г.

Схема теплоснабжения

сельского  поселения Завальновский сельсовет

Усманского муниципального района  до 2027 года.

1.Общие положения

Схема теплоснабжения сельского поселения Завальновский сельсовет – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом  правового регулирования  в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения Завальновский сельсовет до 2027 года является федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ « О теплоснабжении» ( Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

2. Основные цели и задачи  схемы  теплоснабжения.

-Повышение  надежности работы систем теплоснабжения  в соответствии с нормативными требованиями;

-минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого  потребителя  в долгосрочной  перспективе;

-улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития  коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка  схемы теплоснабжения.

Муниципальное образование сельское поселение Завальновский сельсовет входит в состав Усманского муниципального района  как  самостоятельная  административно- территориальная единица.  Сельское поселение Завальновский сельсовет расположен в юго-восточной части Усманского района Липецкой области с административным центром в селе Завальное. Административный центр находится на расстоянии 82 км, от областного центра и 10 км от районного центра – г. Усмань. Общая площадь сельского поселения Завальновский сельсовет  78,25 кв.км.

В состав муниципального образования  входит село Завальное .Численность населения  сельского поселения Завальновский сельсовет  -1650 чел.

Климат – умеренно –континентальный.  Устойчивые морозы наступают в конце ноября, прекращаются в середине марта. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -30*с.

4. Источники  тепловой  энергии

Теплоснабжение муниципального образования сельского поселения Завальновский сельсовет  осуществляется от отопительных и промышленных газовых котельных. Отопительные котельные различных ведомств в основном  мелкие , оборудованы  котлами малой мощности.. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Многоквартирного жилого фонда с центральным теплоснабжением  в сельском поселении нет.

На территории сельского поселения Завальновский сельсовет  расположены: 1.Котельная МОУ СОШ с.Завальное , являющаяся источником теплоснабжения собственных объектов: школа, мастерские столовая и МБОУ ДС «Колобок» .

Основные показатели:

- Адрес потребителя –  с. Завальное, ул. Школьная, д 146.

- Длина участка составляет – 400 м

- Диаметр     159 мм- Способ прокладки ТС – подземный .

- Тип изоляции - Минеральная вата, полиуретановая скорлупа.

- Система отопления- 2-х трубная, закрытая.

2.Котельная МУК Досуговый центр с.Завальное , являющаяся источником теплоснабжения собственного объекта:

- Адрес потребителя –  с.Завальное, ул. Ленина.

- Длина участка составляет – 30 м;

- Диаметр     30м- труба –д-108мм;

- Способ прокладки ТС – надземный;

- Тип изоляции - Минеральная вата, полиуретановая скорлупа.

- Система отопления- 2-х трубная, закрытая.

Периодичность гидравлических испытаний тепловых сетей производится ежегодно 2 раза в год в межотопительный период, согласно правил технической  эксплуатации тепловых энергоустановок.

Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации     участков тепловой сети не было.

Протяженность теплотрассы от котельных

сельского поселения Завальновский сельсовет

Таблица 1

| № | Котельная | Теплотрасса, м. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего линейн. измер. | В том числе |  |  |  | Всего 2х-труб Исчисл. | Набзем однотр | Подз однотр |
|  |  |  | 1-тр. | 2-тр. | 3-тр. | диаметр трубы |  |  |  |
| 1 | Котельная МОУ СОШ с. Завальное | 400 м |  | 400 |  | 159мм | 400 | - | - |
| 2 | МУК Досуговый центр | 30 |  | 30 |  | 108 | 30 | 30 | - |

Технические  характеристики   основных   котельных   установок.

Таблица 2

| Наименование котельной | Марка котла | Мощность МВт (Гкал/ч) | Вид топлива | Срок службы, лет | КПД % | Подключенная нагрузка МВт, (Гкал/ч) | Режим работы котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МОУ СОШ с.Завальное | 2-а котла КСВа-0,63 | 1,08 | газ | 1-1 год 2-14лет | 91 | 92 | водогрейный |
| МУК Досуговый центр с.Завальное | КЧМ-3ДГ и 2- котла ИШМА-100 | 0,234 | газ |  | 88 | 75 | водогрейный |

5. Схема , генеральный план муниципального образования

Котельная школы

Котельная ДК

6. Перспектива развития системы теплоснабжения сельского поселения Завальновский сельсовет  до 2027 г.

Основное  направление развитие  муниципального образования  -  развитие подсобного хозяйства , развитие малого бизнеса (сельскохозяйственные мини-фермы,  сельскохозяйственные кооперативы, предприятия торговли и бытового обслуживания).

В существующем жилищном фонде 38700 кв.м. или 23.5 кв.м.   на человека. 100 % семей расселяются в  индивидуальной застройке усадебного типа. При увеличении жилищной обеспеченности до  24,67 м2/чел. дополнительно потребуется    40   га для жилищного строительства,.

Показатели жилищного строительства к концу 2027 расчетного года

| № п/п | Показатели | Един. измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующий жилищный фонд – всего, | тыс. м2 общ. пл | 38,7 |
|  | МКД | тыс. м2 общ. пл | 7,7 |
|  | индивидуальный усадебного типа | тыс. м2 общ. пл | 31 |
|  | В том числе по населенным пунктам поселения |  |  |
|  | с.Завальное | тыс. м2 общ. пл | 38,7 |
| 2 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общ. пл. | 0 |
|  | МКД |  | 0 |
|  | В том числе по населенным пунктам поселения |  |  |
| 3 | Сохраняемый жилищный фонд – всего | тыс. м2 общ. пл. | 38,7 |
|  | МКД |  | 7,7 |
|  | индивидуальный усадебного типа | −∕− | 31 |
|  | В том числе по населенным пунктам поселения |  |  |
|  | с.Завальное | тыс. м2 общ. пл | 38,7 |
| 4 | Новое строительство – всего, | тыс. м2 общ. пл. | 2 |
|  | МКД |  | 0 |
|  | индивидуальное усадебного типа | −∕− | 2 |
|  | В том числе по населенным пунктам поселения |  |  |
|  | с.Завальное | тыс. м2 общ. пл | 2 |
| 5 | Жилищный фонд к концу расчетного срока – всего, | тыс. м2 общ. пл./ | 40,7 |
|  | В том числе по населенным пунктам поселения |  |  |
|  | с.Завальное | тыс. м2 общ. пл | 40,7 |
|  | индивидуальный усадебного типа | −∕− | 40,7 |
| 6 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 24.67 |
| 7 | Территория, необходимая для нового жилищного строительства – всего, | га | 40 |

Застройка жилой  зоны  планируется  проводить  новыми современными типами жилых зданий -  одноквартирные дома- коттеджи усадебного типа с хозпостройками. Проектируемое  теплоснабжение индивидуальной застройки  предусматривается децентрализованным ( индивидуальным). Основным видом  топлива  для источников теплоснабжения  является  природный газ.

Развития систем централизованного теплоснабжения   нет необходимости..

Поквартирная система отопления  дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребления тепла и затраты  на ГВС в зависимости от экономических возможностей  и физиологической потребности. А это эффективный  способ энергосбережения.

7. Выявление бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Статья 15, пункта 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления  поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории поселения бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

8. Заключение.

Устройство  автономного теплоснабжения является  единственно  возможным способом  обеспечения теплом и горячей водой  жителей  сельского поселения Завальновский сельсовет и каждого конкретного объекта.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

Глава администрации сельского поселения

Завальновский сельсовет                                                                  Ю.В.Бубнов